| # УКРАЇНА | # МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ # ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет механізації сільського господарства # Кафедра експлуатації машинно-тракторного парку і ремонту машин |
| --- | --- |

## “Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки”

(1 частина)

Методичні вказівки

до виконання лабораторно-практичних робіт

для студентів 4 курсу факультету механізації сільського господарства денної форми навчання спеціальності – 6.091 902 „Механізація сільського господарства” ОКР „Бакалавр”

Вінниця 2007

УДК: 636.3

Паладійчук Ю.Б., Пахнющий І.О., Труханська О.О. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки" для студентів 4 курсу факультету механізації сільського господарства денної форми навчання зі спеціальності 6.091 902  “Механізація сільського господарства” ОКР „Бакалавр” – Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2007. –     с.

Рецензенти: Гуцаленко О.В. кандидат техн. наук, доцент кафедри тракторів, автомобілів і технічного сервісу машин (Вінницький державний аграрний університет);

Ляховецький С.В. генеральний директор ДП „Вінницяхліб”

Методичні вказівки містять теми, конкретні завдання, поради і вимоги до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки".

Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького державного аграрного університету

(протокол №  9   від   24 квітня   2007 р.)

Зав. видавничим центром ВДАУ О.М.Романов

Підписано до друку 	 Формат

Ум. друк. арк. 1.75 Обл.-вид. арк.

Наклад 100 пр. Зам. №

Видавничий центр ВДАУ

вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008.

Тел. 330

Зміст

| Вступ............................................................................................ | 4 |
| --- | --- |
| Структурно-модульна схема з дисципліни.............................. | 5 |
| Модуль 1 Лабораторно-практичне заняття №1. Основні поняття, терміни і визначення теорії надійності..................................... | 6 |
| Лабораторно-практичне заняття №2. Одиничні і комплексні показники надійності ............................................ | 11 |
| Лабораторно-практичне заняття №3. Визначення числових показників безвідмовності однотипних зразків досліджуваних об’єктів.............................................................. | 17 |
| Модуль 2 Лабораторно-практичне заняття №4. Визначення числових значень показників ремонтопридатності однотипних деталей.................................................................... | 29 |
| Лабораторно-практичне заняття №5. Визначення повного ресурсу спряження і допустимі без ремонту розміри спряжених деталей в місті їх найбільшого зношення...................................................................................... | 38 |
| Лабораторно-практичне заняття №6. Комплектація деталей. Визначення розмірних груп циліндро-поршневої групи двигунів внутрішнього згорання.................................... | 41 |
| Рекомендована література.......................................................... | 48 |

Структурно-модульна схема з дисципліни

## “Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки”

| Мо-дуль | К-сть годин |  |  | Форма контролю |  | К-сть заходів | Оцінка за захід, балів |  |  | Сума балів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛЗ | ЛПЗ | СРС |  |  |  | max |  | min | max | min |
| 1 | 7 | 3 |  | Перевірка ЛЗ |  | 7 | 2 |  | 1 | 14 | 7 |
|  |  |  |  | Перевірка ЛПЗ |  | 3 | 3,5 |  | 1,5 | 10,5 | 4,5 |
|  |  |  |  | Тестування |  | 1 | 2,5 |  | 1,1 | 2,5 | 1,1 |
|  |  |  |  | Захист модуля |  | 1 | 5 |  | 2,5 | 5 | 2,5 |
|  |  |  |  | Всього |  |  |  |  |  | 32 | 15,1 |
| 2 | 5 | 3 |  | Перевірка ЛЗ |  | 5 | 2 |  | 1 | 10 | 5 |
|  |  |  |  | Перевірка ЛПЗ |  | 3 | 3,5 |  | 1,5 | 10,5 | 4,5 |
|  |  |  |  | Тестування |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | Захист модуля |  | 1 | 5 |  | 2,5 | 5 | 2,5 |
|  |  |  |  | Всього |  |  |  |  |  | 25,5 | 12 |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 6 |  | Іспит |  |  |  |  |  | 57,5 | 27,1 |

ЛЗ – лекційні заняття;

ЛПЗ – лабораторно-практичні заняття;

СРС – самостійна робота студента.

Шкала оцінки знань студентів

| За шкалою ECTS | За національною шкалою | Рейтингова оцінка за шкалою навчального закладу (абсолютна к-сть балів за дисципліну) |
| --- | --- | --- |
| А | Відмінно | 90…100 |
| ВС | Добре | 75…89 |
| DE | Задовільно | 60…74 |
| FX | Незадовільно | 33…59 |

ВСТУП

Сучасна сільськогосподарська техніка достатньо удосконалена по конструкції і володіє необхідними експлуатаційними якостями. Якість сільськогосподарської техніки і їх складових частин характеризується сукупністю призначених їм властивостям, що забезпечують придатність цих об’єктів для виконання потреб в залежності з призначенням.

Важливою характеристикою якості с.г. техніки і їх складових частин являється надійність, що відображає службові властивості даних об’єктів, які закладаються в процесі проектування і виробництва машин, реалізується при експлуатації і відновлюється за допомогою ремонту.

У будь-якої машини, незалежно від того, працює вона, простоює чи транспортується, змінюються фізико-механічні і геометричні параметри деталей. В процесі експлуатації машина потребує технічного обслуговування з метою підтримання її технічного стану, а також ремонту для відновлення цих якостей, коли експлуатація стає неможливою.

Ефективне виконання усіх видів ремонтних робіт і технічного обслуговування с.г. техніки із застосуванням прогресивних технологій може бути забезпечене широко розвинутою системою наукових, виробничих та інших структур. Тому необхідно створювати та постійно удосконалювати ремонтно-обслуговуючу базу сільського господарства.

Лабораторна робота № 1

Тема: Основні поняття, терміни і визначення теорії надійності

Мета роботи: Вивчити основні поняття, терміни і визначення теорії надійності машин. Засвоїти структурно-логічну побудову системи базових понять теорії надійності машин.

Теоретична частина

Продукція – матеріалізований результат процесу трудової діяльності. Продукція може мати форму виробу або продукту. Виріб – це одиниця промислової продукції, кількість якої обчислюється в штуках або в екземплярах.

Якість продукції – сукупність її властивостей, які обумовлюють придатність продукції задовольняти певні потреби у відповідності з її призначенням.

Якість продукції характеризується рядом властивостей, які можна умовно об’єднати у п’ять груп:

- експлуатаційні показники і споживчі властивості (для трактора – потужність, швидкість, витрата палива і т.п.);

- надійність;

- технологічність;

- показники технічної естетики (зовнішній вигляд і т.п.), ергономічні показники (фізіологічні і гігієнічні показники, зручність у роботі і т.п.);

- ступінь стандартизації, уніфікації і взаємозамінності.

Надійність – це одна із властивостей якості продукції. Це поняття може відноситись не тільки до виробів, але і до систем “людина-машина”, до інформаційно-керуючих систем, програмного забезпечення. Тому, коли немає необхідності підкреслювати об’єкт надійність якого розглядається, ведуть мову про надійність “об’єкту”, або в окремому випадку надійність “технічного об’єкту”. Під технічним об’єктом розуміють об’єкт технічного призначення.

Технічний об’єкт може використовуватись за призначенням, обслуговуватись, ремонтуватись, зберігатись і транспортуватись.

Під технічним обслуговуванням розуміють виконання операцій по підтриманню роботоздатності або справності технічного об’єкту, а під ремонтом – відновлення роботоздатності або справності.

У нормативно-технічній документації надійність визначають як “властивість об’єкту зберігати в часі у визначених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, ремонту, зберігання і транспортування”.

Класифікація основних понять теорії надійності наведена в таблиці 1.

Обслуговуваний об’єкт – це об’єкт, для якого технічне обслуговування передбачене в нормативно-технічній документації (НТД) і (або) конструкторській документації (КД).

Необслуговуваний об’єкт – об’єкт, для якого технічне обслуговування не передбачене в НТД і (або) КД.

Таблиця 1 – Класифікація основних понять теорії надійності

| Відновлюваний об’єкт – об’єкт, для якого в даній ситуації відновлення робото здатного стану передбачене в НТД і (або) КД. # Технічний об’єкт |  |  | Поняття, що характеризують надійність об’єкту. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид об’єкту | Стан об’єкту | Події, що ведуть до зміни стану об’єкту | Складові надійності | Показники |
| Обслуго-вуваний | Справний | # Пошкодження | # Безвідмовність | Наробка |
| Необслуго-вуваний | Несправний |  |  |  |
| Відновлю-ваний | Робото-здатний | # Відмова | # Довговічність | Ресурс |
| Невіднов-люваний | Неробото здатний |  |  | Строк служби |
| Ремонто-придатний | Граничний | Вичерпання ресурсу | Ремонтопридатність | Час відновлення робото здатного стану |
| Неремонтопридатний |  |  | Збережуваність | Строк збережуваності |
|  |  |  | Кілька складових | Комплексні |

Невідновлюваний об’єкт – об’єкт, для якого в даній ситуації відновлення роботоздатного стану не передбачене в НТД і (або) КД.

Ремонтопридатний об’єкт – об’єкт, для якого проведення ремонтів передбачене в НТД і (або) КД.

Неремонтопридатний об’єкт – об’єкт, для якого проведення ремонтів не передбачене в НТД і (або) КД.

Справний стан – стан об’єкту, при якому він відповідає всім вимогам НТД і (або) КД.

Несправний стан – стан об’єкту, при якому він не відповідає хоча б одній із вимог НТД і (або) КД.

Роботоздатний стан – стан об’єкту, при якому значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати задані функції відповідають вимогам НТД і (або) КД.

Нероботоздатний стан – стан об’єкту, при якому значення хоча б одного параметра, що характеризує здатність виконувати задані функції не відповідає вимогам НТД і (або) КД.

Граничний стан – стан об’єкту, при якому його подальше застосування по призначенню недопустиме або недоцільне, або відновлення його роботоздатного стану неможливе або недоцільне.

Пошкодження – подія, що полягає в порушенні справного стану об’єкта при збереженні ним роботоздатного стану.

Відмова – подія, що полягає в порушенні роботоздатного стану об’єкта.

Вичерпання ресурсу – подія, яка відповідає досягненню об’єктом граничного стану.

Безвідмовність – властивість об’єкту безперервно зберігати роботоздатний стан на протязі деякого часу або деякої наробки.

Довговічність – властивість об’єкту зберігати робото здатний стан до досягнення граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування і ремонту.

Ремонтопридатність – властивість об’єкту, що полягає в пристосованості до попередження і виявлення причин виникнення відмов, пошкоджень та підтриманню і відновленню роботоздатного стану шляхом проведення технічного обслуговування і ремонту.

Збережуваність – властивість об’єкту зберігати показники безвідмовності, довговічності і ремонтопридатності на протязі і після зберігання і (або) транспортування.

Наробка – тривалість або обсяг роботи об’єкту.

Ресурс – напрацювання об’єкту від початку його експлуатації або її відновлення після ремонту до переходу в граничний стан.

Строк служби – календарна тривалість від початку експлуатації об’єкту, або її відновлення після ремонту до переходу в граничний стан.

Час відновлення роботоздатного стану – тривалість відновлення роботоздатного стану об’єкту.

Строк збережуваності – календарна тривалість зберігання і (або) транспортування об’єкту, на протязі якої зберігаються показники безвідмовності, довговічності і ремонтопридатності у встановлених межах.

Контрольні запитання

1. Що таке надійність сільськогосподарської техніки?

2. Основні стани технічний об’єктів: справний, несправний, граничний, роботопридатний, нероботоридатний

3. Основні події технічний об’єктів: пошкодження, відмова.

4. Що таке наробіток, технічний ресурс, строк служби, строк збережуваності, які одиниці їх вимірювання?

5. Основні види відмов технічних об’єктів.

Лабораторна робота № 2

### Тема: Одиничні і комплексні показники надійності

Мета роботи: Засвоїти номенклатуру і визначення показників надійності. Навчитися проводити обчислення основних показників за результатами випробувань.

### Теоретична частина

Одиничні показники характеризують одну із властивостей надійності і в залежності від цього поділяються на показники безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності та збережуваності. Комплексні показники характеризують одночасно декілька властивостей.

Номенклатура показників надійності наведена у таблиці 2.

Таблиця 2 - Номенклатура показників надійності

| Властивості надійності | Найменування показників |
| --- | --- |
| Безвідмовність | ## Ймовірність безвідмовної роботи # Інтенсивність відмов ## Встановлена безвідмовна наробка ## Середня наробка на відмову ## Середня наробка до відмови Параметр потоку відмов Гамма-процентна наробка до відмови |
| Довговічність | ## Середній ресурс ## Гамма-процентний ресурс #### Призначений ресурс Встановлений ресурс Середній строк служби ## Гамма-процентний строк служби ## Призначений строк служби ## Встановлений строк служби |
| Ремонтопридатність | ## Середній час відновлення роботоздатного стану ## Ймовірність відновлення роботоздатного стану |
| ##### Збережуваність | ## Середній строк збережуваності ## Гамма-процентний строк збережуваності Призначений строк збережуваності ## Встановлений строк збережуваності |
| Декілька властивостей (комплексні показники) | ## Коефіцієнт збереження ефективності ## Коефіцієнт оперативної готовності ## Коефіцієнт технічного використання ## Коефіцієнт готовності Питома сумарна трудомісткість (тривалість) технічних обслуговувань Питома сумарна трудомісткість (тривалість) ремонтів |

1. БЕЗВІДМОВНІСТЬ.

Основні показники безвідмовності це середня наробка до відмови, середня наробка на відмову, ймовірність безвідмовної роботи.

Середня наробка до відмови Tср – середнє значення наробки до першої відмови. Для невідновлюваних об’єктів вона рівнозначна середньому наробітку до відмови.

Тср=1ni=1nti,  	(2.1)

де ti – наробка i-го об’єкту до відмови;

n– число об’єктів, які спостерігалися.

Середня наробка на відмову To являє собою середнє значення наробки відновлюваних об’єктів між відмовами і показує яка наробка в середньому приходиться на одну відмову.

Т0=1ni=1ntiz,	(2.2)

де ti – наробка i-го об’єкту за час спостерігання;

n – число об’єктів, які спостерігалися;

z – число відмов за час спостереження.

Ймовірність безвідмовної роботи P (t)– це ймовірність того, що в межах заданої наробки відмова об’єкту не виникає

P(t)=N0−n(t)N0=1−n(t)N0,	          (2.3)

де N0 – число об’єктів на початку випробовувань;

n(t) – число об’єктів, що відмовили за час t.

2.ДОВГОВІЧНІСТЬ.

До основних показників довговічності відносять середній ресурс (середній строк служби), гамма-процентний ресурс (гамма-процентний строк служби) і призначений ресурс (призначений строк служби). В залежності від етапу експлуатації технічного об’єкту розрізняють середній до ремонтний ресурс, середній міжремонтний ресурс і повний ресурс(середній ресурс до списання). Середній до ремонтний ресурс – це середня наробка об’єкту від початку експлуатації до першого ремонту. Середній міжремонтний ресурс – це середня наробка об’єкту між суміжними ремонтами. Повний ресурс або середній ресурс до списання – це середня наробка від початку експлуатації об’єкту до його списання, обумовленого граничним станом.

Середній ресурс Tp по даних про ресурс n об’єктів обчислюють по формулі:

Tp=1ni=1nTi,	(2.4)

де Ti – ресурс i-го об’єкту.

Гамма-процентний ресурс Tpγ – це наробка на протязі якої технічний об’єкт не досягне граничного стану із заданою ймовірністю γ процентів. Для тракторів, автомобілів та складної сільськогосподарської техніки значення прийнято рівним 80%. Іншими словами у 80% машин ресурс при випробуваннях повинен бути більшим, ніж встановлена величина Tpу.

Встановлений ресурс Tp.у – це сумарна наробка технічного об’єкту, при досягненні якої повинно бути прийняте рішення про можливість подальшої експлуатації, необхідність проведення технічного обслуговування або ремонту технічного об’єкту.

Призначений ресурс Тр.н – це сумарна наробка технічного об’єкту, при досягненні якої його експлуатація повинна бути припинена незалежно від стану. Цей ресурс частіше всього призначають із міркувань безпеки.

Аналогічно визначають і різновиди такого показника довговічності як строк служби.

3. РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ.

Основними показниками ремонтопридатності технічного об’єкту є середній час відновлення TB його роботоздатності:

TB=1ni=1ntBi,	(2.5)

де tBi – час відновлення i-го об’єкту;

n – число об’єктів.

4. ЗБЕРЕЖУВАНІСТЬ.

В якості основного показника збережуваності застосовують середній строк збережуваності Tcтехнічного об’єкту:

Tc=1ni=1ntci,	(2.6)

де tci – строк збережуваності i-го об’єкту;

n – число об’єктів, які спостерігаються.

5. КОМПЛЕКСНІ ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ.

Серед комплексних показників надійності найбільше практичне застосування знайшли коефіцієнт готовності та коефіцієнт технічного використання, якіi характеризують одночасно дві різні складові надійності – безвідмовність іі ремонтопридатність.

Коефіцієнт готовності КГ показує ймовірність того, що технічний об’єкт виявиться робото здатним в довільний момент часу, крім планових періодів на протязі яких його використання по призначенню не передбачено. По статистичним даним коефіцієнт готовності обчислюють наступним чином:

КГ=1ni=1ntoitoi+tBi,	(2.7)

де toi – сумарний час перебування i-го об’єкту у роботоздатному стані за певний період експлуатації;

tBi – сумарний час відновлення робото здатного стану i-го об’єкту (усунення відмов) за той же період експлуатації;

n – число технічних об’єктів.

Коефіцієнт технічного використання КТ.В. визначають відношенням сумарного часу перебування технічного об’єкту в працездатному стані (сумарні наробки) за певний період експлуатації до суми цієї наробки і часу простою витраченого на його технічне обслуговування та ремонт (планові і непланові). По статистичним даним коефіцієнт технічного використання обчислюють по формулі:

КТ.В.=1ni=1ntoitoi+tTOi+tpi,	(2.8)

де toi – сумарний час перебування i-го об’єкту у роботоздатному стані за період експлуатації;

tTOi – сумарний час технічних обслуговувань (планових і непланових) i-го об’єкту;

tpi – сумарний час ремонтів (планових і непланових) i-го об’єкту за той же період експлуатації.

Коефіцієнт технічного використання більш повно характеризує ремонтопридатність технічного об’єкту, ніж коефіцієнт готовності, оскільки враховує всі простої пов’язані з його технічним обслуговуванням і ремонтом.

Контрольні запитання

1. Поняття показника надійності. Одиничні та комплексні показники надійності.

2. Якими показниками характеризується безвідмовність технічних об’єктів?

3. Якими показниками характеризується довговічність технічних об’єктів?

4. Показники збережуваності технічних об’єктів, їх суть.

5. Коефіцієнт готовності, коефіцієнт технічного використання, коефіцієнт оперативної готовності.

Лабораторна робота №3

Тема: 	Визначення числових значень показників безвідмовності однотипних зразків досліджуваних об’єктів

Мета роботи: Визначити числові значення показників безвідмовності клинових пасів за результатами випробувань N – однотипних зразків.

Завдання:

1. Проаналізувати умови завдання та скласти за ними інтервальний статистичний ряд емпіричного розподілу наробки Т1.

- Побудувати гістограму і полігон емпіричного розподілу наробки Т1.

- Підрахувати середнє арифметичне значення T1, вибіркове середнє квадратичне відхилення S та коефіцієнт варіації v для заданої статистичної вибірки, підібрати теоретичний закон розподілу наробки до першої відмови.

- Визначити статистичні оцінки вірогідності безвідмовної роботи та інтенсивності відмов λ(t)клинових пасів для і – х часткових інтервалів  наробки до першої відмови.

- Побудувати графіки зміни та емпіричної інтегральної функції Fэ(t) за даними випробувань клинових пасів.

- Визначити значення теоретичної інтегральної функції F(t) для заданих часткових інтервалів значень наробки Т1 , побудувати графік функції F(t) .

- Перевірити відповідність між обраним теоретичним законом розподілу та емпіричним розподілом наробки Т1 за критерієм .

- Визначити довірчі межі середньої наробки клинових ременів до першої відмови при довірчій вірогідності   = 0,90.

- Зробити відповідні висновки по виконаній роботі.

Теоретична частина

Клинові паси – неремонтуємі вироби, основними показниками їх надійності  є вірогідність безвідмовної роботи P(t), середня наробка до першої відмови Т1, інтенсивність відмов (t).

Числові значення показників надійності визначають за результатами спостережень за випробовуваннями N однотипних виробів в заданих умовах, фіксуючи  наробіток окремих виробів дo першої відмови в годинах роботи під навантаженням. Результати випробувань представляють у вигляді інтервального статистичного ряду розподілу наробітку виробів до першої відмови.

Методика визначення показників безвідмовності

# Таблиця 3 -  Інтервальний статистичний ряд емпіричного розподілу наробки клинових пасів до першої відмови

| Межі часткових інтервалів, год | 0...150 | 150...300 | 300...450 | 450...600 | 600...750 | 750...900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середини інтервалів, Тсі, год | 75 | 225 | 375 | 525 | 675 | 825 |
| Частоти, mi | 1 | 4 | 14 | 17 | 3 | 1 |
| Частості, mi /N | 0,025 | 0,100 | 0,350 | 0,425 | 0,075 | 0,025 |
| Накопичені частості  mi /N | 0,025 | 0,125 | 0,475 | 0,900 | 0,975 | 1,000 |

## Сума частот mi за всіма інтервалами повинна бути рівна N, а сума накопичених частостей  mi /N = 1.

## Дані таблиці 3 використовуються для побудування графіків, які наглядно характеризують  емпіричні розподіли випадкової величини, - гістограми і полігону.

При побудові гістограми на горизонтальній вісі графіка відкладають значення, що відповідають границям часткових інтервалів, а на вертикальній вісі – частоти чи частості, також по окремих інтервалах. Далі будують прямокутники, основи яких лежать на горизонтальній вісі координат та рівні величині часткових інтервалів, а висоти рівні частотам або частостям відповідних інтервалів. В результаті отримується ступеневий багатокутник, чи гістограма.

При з’єднанні прямими лініями середини верхніх (горизонтальних) сторін прямокутників гістограми, отримуємо полігон розподілу у вигляді ламаної лінії.

Приклади побудови гістограми і полігону розподілу наробки клинових пасів до першої відмови приведені на рис.1.

Рисунок 1 – Гістограма і полігон емпіричного розподілу наробки клинових привідних пасів до першої відмови.

За гістограмою і полігоном можна заключити, що найбільш вірогідна наробка клинових пасів до першої відмови знаходиться в інтервалі значень від 300 до 600 год.

Числові значення статистичних характеристик розподілу випадкової величини, таких, як середнє арифметичне значення  T1, вибіркове середнє квадратичне  відхилення S та коефіцієнт варіації v, підраховуються за наступним рівнянням із сумуванням по частковим інтервалам:

T1=ΣTci⋅miN;	(3.1)

S=Σ(Tci−T1)2⋅miN;	(3.2)

v=ST.	(3.3)

Приклад розрахунків:

T1 = 750,025 + 2250,1 + 3750,35 + 5250,425 + 6750,075 + 8250,025 = 450 ч.

S=(75−450)2⋅0,025+(225−450)2⋅0,1+(375−450)2⋅0,35+(525−450)2⋅0,425+(675−450)2+ +0,075+(825−450)2⋅0,025=142,3 год  v=142,3450=0,316

Безрозмірний коефіцієнт варіації v використовується не тільки як відносна характеристика ступеню розсіювання випадкової величини відносно середнього значення, але й для орієнтовного вибору теоретичного закону розподілу (ТЗР) випадкової величини.

Відповідно до приклада при  v  0,33 обирається нормальний закон розподілу, а при v0,33 - закон розподілу Вейбулла. Так як у прикладі значення  v0,33, приймемо для подальших розрахунків нормальний закон розподілу наробки клинових пасів до першої відмови.

Статистичні оцінки вірогідності безвідмовної роботи та інтенсивності відмов λ(t) клинових пасів для і-х часткових інтервалів підраховуються рівняннями (3.4,3.5):

(4)

(5)

де: N – число виробів на початок випробувань;

mi – число виробів, що відмовили до кінця і - го інтервалу;

t – значення наробки в частковому інтервалі (в прикладі t=150 год);

N(t)і – число виробів до початку і-го часткового інтервалу.

Вихідні дані для підрахунків та їх результати зводимо до таблиці 4.

Таблиця 4 – Визначення статистичних оцінок P(t)i та λ(t)i

| Показники | Значення показників за частковими інтервалами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0...150 | 150...300 | 300...450 | 450...600 | 600...750 | 750...900 |
| Число відмов за інтервал, ті | 1 | 4 | 14 | 17 | 3 | 1 |
| Число виробів, що відмовили до кінця інтервалу, Σті | 1 | 5 | 6 | 36 | 39 | 40 |
| Число роботопридатних виробів до початку інтервалу, N(t)i | 40 | 39 | 35 | 21 | 4 | 1 |
| Статистична оцінка, P(t)i | 0,975 | 0,875 | 0,525 | 0,100 | 0,025 | 0 |
| Статистична оцінка, λ(t)i | 0,0002 | 0,0007 | 0,0027 | 0,0054 | 0,0050 | 0,0067 |

Графіки зміни дослідної вірогідності безвідмовної роботи P(t)та емпіричної інтегральної функції Fэ(t) = ΣmiN (3.6) будуються із використанням відповідних значень для часткових інтервалів з таблиць 3 та 4. Приклад побудови графіків показаний на рисунку 2. Між двома показниками надійності існує взаємозв’язок , що обумовлений рівнянням P(t)i=1−ΣmiN (3.7).

Інтегральна функція розподілу F(t) є найбільш загальною характеристикою розподілу як дискретних так і безперервних випадкових величин. Вона визначає вірогідність тої події, що випадкова величина буде менше або рівна наперед заданому значенню. Інтегральна функція розподілу F(t) може бути задана аналітично, чи представлена у вигляді графіка.

Рисунок 2 – Емпірична і теоретична інтегральні функції розподілу наробки клинових пасів до першої відмови і вірогідність безвідмовної роботи пасів за даними випробувань на надійність.

Значення теоретичної інтегральної функції F(t) для нормального розподілу з відомими параметрами T i S визначаються за табличним інтегралом Ф(t), який безпосередньо показує вірогідність тої події, що значення випадкової величини знаходиться в межах від 0 до t. Значення функції F(t) в кінці і-го часткового інтервалу приймаються рівними значенню інтеграла Ф(t) по табл.1. Відповідно до розглядаємого завдання

xi=Tві−Т1S, 			 	(3.8).

де Тві – верхня межа і-го часткового інтервалу значень наробки клинових пасів до першої відмови;

T1=450 год та S = 142,3 год

Наприклад, верхня межа 1-го часткового інтервалу Tві=150 год. Тоді xi=150−450142,3=−2,11 й по таблиці 3 та з навчального посібника (Ермолов Л.С., Кряжков В.М., Черкун В.Е. Основы надёжности сельскохозяйственной техники. М.: Колос, 1975) Ф(-2,11)=0,0175≈0,018. Відповідно, значення теоретичної інтегральної функції F(t) в кінці першого часткового інтервалу дорівнює 0,018. аналогічно визначають значення F(t) для інших часткових інтервалів. Відповідні записи розрахунків заносяться у таблицю 5, а отримані значення наносяться на графік 2, отримуючи графік теоретичної інтегральної функції розподілу F(t).

Перевірку відповідності між обраним  теоретичним законом розподілу та емпіричним розподілом наробки клинових пасів до першої відмови можна провести із використанням одного із критеріїв відповідності, що підтверджує статистичну гіпотезу про вигляд обраного теоретичного закону розподілу із прийнятим рівнем значущості  В теоретичних розрахунках приймають, що  = 0,10, тобто допускають тим самим у 10 випадках із 100 можливість помилки першого роду, пов’язаної із ризиком відкинути правильну статистичну гіпотезу.

Необхідно провести перевірку відповідності теоретичного і емпіричного розподілу за критерієм λ.

За таблицею 3 визначають максимальне абсолютне значення різниці Dmax між емпіричною і теоретичною інтегральними функціями розподілу для окремих і-х часткових інтервалів, тобто Dmax = max│Fэ(t)i – F(t)i│(3.9).

Таблиця 5 – Перевірка відповідності теоретичного і емпіричного розподілу наробки клинових пасів до першої відмови за критерієм λ

| Межі часткових інтервалів, год | 0...150 | 150...300 | 300...450 | 450...600 | 600...750 | 750...900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхня межа інтервалу, Тві, год | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
| xi=Tві−Т1S, | -2,11 | -1,05 | 0 | 1,05 | 2,11 | 3,16 |
| F(t)i=Ф(t)i | 0,018 | 0,147 | 0,500 | 0,853 | 0,982 | 0,999 |
| Fэ(t)i=Σті/N | 0,025 | 0,125 | 0,475 | 0,900 | 0,975 | 1,000 |
| D=│Fэ(t)i – F(t)i│ | 0,007 | 0,022 | 0,025 | 0,047 | 0,007 | 0,001 |

Виходячи із таблиці 5, Dmax = 0,047. Тоді λ=Dmax⋅3⋅N=0,047⋅3⋅40=0,514.

Для λ=0,514 із навчального посібника (Ермолов Л.С., Кряжков В.М., Черкун В.Е. Основы надёжности сельскохозяйственной техники. М.: Колос, 1975) знаходимо значення P(λ) = 0,967. Оскільки значення P(λ) >  = 0,10, тоді прийнята гіпотеза про застосування закону нормального розподілу до емпіричного розподілу наробки клинових пасів до першої відмови приймається. Тим самим можна говорити про відповідність теоретичного і емпіричного розподілів.

Інтервальна оцінка середньої наробки клинових пасів до першої відмови на відміну від шляху підрахунку середнього арифметичного значення дозволяє отримати результат із заданою достовірністю (довірною вірогідністю ), яку в практичних розрахунках приймають рівною 0,8 або 0,9. за ГОСТ 11.004-74 нижня тн1 та верхня тв1 границі довірного інтервалу для середньої наробки T1 визначаються за рівняннями:

mн1=T1−tγ(v)n⋅S,			(3.10)

mн1=T1+tγ(v)n⋅S,			(3.11)

де t(v) – квантиль розподілу t (коефіцієнт Стьюдента) із v=n-1 ступенями вільності для статистичної вибірки із n – значень.

Для =0,9 та N=40 квантиль t90(39)40=0,206.

Тоді в розглядаємому прикладі

mн1=450−0,206⋅142,3=421,7 год (3.12)mв1=450+0,206⋅142,3=479,3 год (3.13)

Висновок

Таким чином, із вірогідністю 0,9 можна стверджувати, що значення середньої наробки клинових пасів до першої відмови буде знаходитись в інтервалі від 421,7 до 479,3 год.

Контрольні запитання

1. Якими показниками характеризується безвідмовність технічних об’єктів?

2.  Якими показниками характеризується довговічність технічних об’єктів?

3. Сутність стендових та полігонних випробувань.

4. Які існують загальні вимоги до ремонтопридатності с.г. техніки?

5. Призначення та сутність резервування в технічних системах.

Лабораторна робота №4

Тема: 	Визначення  числових  значень  показників  ремонтопридатності однотипних деталей

Мета роботи:  Визначити ремонтопридатність деталей, їх використання, відновлювання і бракування.

Завдання:

1. Проаналізувати умови завдання та скласти за ними інтервальний статистичний ряд емпіричного розподілу розмірів деталей.

- Побудувати гістограму і полігон емпіричного розподілу розмірів деталей.

- Підрахувати середнє арифметичне значення T1, вибіркове середнє квадратичне відхилення S та коефіцієнт варіації v для заданого розмірного ряду однотипних деталей.

- Визначити статистичні оцінки вірогідності безвідмовної роботи та інтенсивності відмов λ(t)деталей  для і – х часткових інтервалів.

- Побудувати графіки зміни та емпіричної інтегральної функції Fэ(t).

- Підрахувати кількість бракованих деталей (%).

- Зробити висновки по виконаній роботі.

Теоретичні відомості

Числові значення показників ремонтопридатності визначають за результатами контрольного вимірювання геометричних параметрів N однакових деталей в заданих умовах, фіксуючи  геометричні розміри окремих виробів. Результати випробувань представляють у вигляді інтервального статистичного ряду розподілу.

Методика визначення показників ремонтопридатності

Приклад:     H120+210, 12кв. точності.

| 22,212 22,20 22,14 22,03 22,00 22,18 22,17 22,03 21,95 22,14 22,23 22,14 22,16 22,02 22,08 22,14 22,18 22,09 22,10 22,12 22,09 22,14 22,16 22,01 22,11 22,08 21,97 22,03 22,06 22,12 2,215 22,11 22,10 | 22,25 22,22 22,17 22,11 22,12 22,06 22,00 22,08 22,14 22,18 22,22 22,02 22,00 22,16 22,09 22,11 22,13 22,03 22,00 21,96 21,98 22,16 22,18 22,03 22,17 22,06 22,16 22,05 22,19 22,07 22,16 22,14 22,09 | 22,27 22,24 22,22 22,09 22,17 22,04 22,19 22,02 22,03 22,09 22,17 22,19 22,21 22,14 22,07 22,24 22,16 22,11 22,10 22,12 22,09 22,03 22,19 22,04 22,03 22,00 21,97 22,08 22,06 22,09 22,11 22,14 22,17 22,06 |
| --- | --- | --- |

# Таблиця 6 -  Інтервальний статистичний ряд емпіричного розподілу

| Межі часткових інтервалів, мм | 21,95... 22,00 | 22,00... 22,05 | 22,05... 22,10 | 22,10... 22,15 | 22,15... 22,20 | 22,20... 22,25 | 22,25... 22,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середини інтервалів, Тсі, мм | 21,975 | 22,025 | 22,075 | 22,125 | 22,175 | 22,225 | 22,275 |
| Число деталей в інтервалі, mi | 5 | 19 | 20 | 23 | 21 | 10 | 2 |
| Частості, mi /N | 0,05 | 0,19 | 0,2 | 0,23 | 0,21 | 0,1 | 0,02 |
| Накопичені частості  mi /N | 0,05 | 0,24 | 0,44 | 0,67 | 0,88 | 0,98 | 1 |
| Кількість інтервалів | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

## Кількість деталей mi за всіма інтервалами повинна бути рівна N (кількість деталей по варіанту).

## Дані таблиці 6 використовуються для побудування графіків, які наглядно характеризують  емпіричні розподіли випадкової величини, - гістограми і полігону.

При побудові гістограми на горизонтальній вісі графіка відкладають значення, що відповідають границям часткових інтервалів, а на вертикальній вісі – частоти чи частості, також по окремих інтервалах. Далі будують прямокутники, основи яких лежать на горизонтальній вісі координат та рівні величині часткових інтервалів, а висоти рівні частотам або частостям відповідних інтервалів. В результаті отримується ступеневий багатокутник, чи гістограма.

При з’єднанні прямими лініями середини верхніх (горизонтальних) сторін прямокутників гістограми, отримуємо полігон розподілу у вигляді ламаної лінії.

Приклади побудови гістограми і полігону розподілу приведені на рис.3.

Рисунок 3 – Гістограма і полігон емпіричного розподілу

За гістограмою і полігоном можна заключити, що ремонтопридатні деталі знаходиться в інтервалі значень ремонтних (кількості) інтервалів.

Числові значення статистичних характеристик розподілу випадкової величини, таких, як середнє арифметичне значення  T1, вибіркове середнє квадратичне  відхилення S та коефіцієнт варіації v, підраховуються за наступним рівнянням із сумуванням по частковим інтервалам:

T1=ΣTci⋅miN;	(4.1)

S=Σ(Tci−T1)2⋅miN;	(4.2)

v=ST.	(4.3)

Безрозмірний коефіцієнт варіації v використовується не тільки як відносна характеристика ступеню розсіювання випадкової величини відносно середнього значення, але й для орієнтовного вибору теоретичного закону розподілу (ТЗР) випадкової величини.

Відповідно до приклада при  v  0,33 обирається нормальний закон розподілу, а при v0,33 - закон розподілу Вейбулла. Так як у прикладі значення  v0,33, приймемо для подальших розрахунків нормальний закон розподілу.

Статистичні оцінки вірогідності безвідмовної роботи та інтенсивності відмов λ(t) деталей  для і-х часткових інтервалів підраховуються рівняннями(4.4, 4.5):

(4)

(5)

де: N – сумарна кількість деталей;

mi – число деталей, що замірювалась до кінця і - го інтервалу;

t – значення ремонтопридатності в частковому інтервалі (в прикладі t=0,05);

N(t)і – число деталей до початку і-го часткового інтервалу.

Вихідні дані для підрахунків та їх результати зводимо до таблиці 7.

Таблиця 7 – Визначення статистичних оцінок P(t)i та λ(t)i

| Показники | Значення показників за частковими інтервалами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21,95... 22,00 | 22,00... 22,05 | 22,05... 22,10 | 22,10... 22,15 | 22,15... 22,20 | 22,20... 22,25 | 22,25... 22,30 |
| Число деталей в інтервалі, mi | 5 | 19 | 20 | 23 | 21 | 10 | 2 |
| Число деталей, що замірювались до кінця інтервалу, Σті | 5 | 24 | 44 | 67 | 88 | 98 | 100 |
| Число ремонтопридатних деталей до початку інтервалу, N(t)i | 100 | 95 | 76 | 56 | 33 | 12 | 2 |
| Статистична оцінка, P(t)i | 0,95 | 0,76 | 0,56 | 0,33 | 0,12 | 0,02 | 0 |
| Статистична оцінка, λ(t)i | 1 | 4 | 5,26 | 8,2 | 12,7 | 16,7 | 20 |

Графіки зміни дослідної вірогідності ремонтопридатності P(t) та емпіричної інтегральної функції Fэ(t) = ΣmiN (6) будуються із використанням відповідних значень для часткових інтервалів з таблиць 6 та 2. Приклад побудови графіків показаний на рисунку 4. Між двома показниками надійності існує взаємозв’язок , що обумовлений рівнянням :

P(t)i=1−ΣmiN 	(4.7)

Інтегральна функція розподілу F(t) є найбільш загальною характеристикою розподілу як дискретних так і безперервних випадкових величин. Вона визначає вірогідність тої події, що випадкова величина буде менше або рівна наперед заданому значенню. Інтегральна функція розподілу F(t) може бути задана аналітично, чи представлена у вигляді графіка.

Рисунок 4 – Емпірична і теоретична інтегральні функції розподілу за даними вимірювання геометричних параметрів деталей, що підлягають ремонту, використання, бракування.

Контрольні запитання

1. Що таке ремонтопридатність деталей?

2. Вимоги до ремонтопридатності при поточному та капітальному ремонтах с.г. техніки.

3. Призначення резервування в технічних умовах.

4. Міроприємства підвищення надійності машин.

5. Пояснити поняття якості продукції.

ЛАБОРАТОРНА POБОТА  №5

Тема: Визначення повного ресурсу спряження і допустимі без ремонту розміри спряжених деталей в місці їх найбільшого зношування

Мета: Розрахувати повний ресурс спряження , допустимі без ремонту розміри спряжених деталей зробити висновки за проведеною роботою.

Завдання:

- Середній міжремонтний наробіток Тмр=3200 мото-год, середня швидкість зношування втулки по зовнішньому діаметру Wвт=2,2*10-5 мм/мото-год, середня швидкість зношування пальця Wпл=1.2*10-5 мм/мото-год.

Таблиця 8 - Данні з технічних умов на дефектацію спряження дизелів Д-240, Д-240Л та їх модифікацію

| Найменування деталей спряження | Розміри деталей по кресленню, мм | Зазор в з’єднанні, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | початковий Sн | допустимий Sдр | Граничний Sпр |
| Втулка веденої шестерні Палець веденої шестерні | +0,060 18 +0,030 18 -0,012 | 0,030...0072 | 0,14 | 0,25 |

2. Методика підрахунку значень допустимо без ремонту Здр та граничного Зпр зношувань, середньої швидкості зношування Wс та повного ресурсу Тсп  з’єднання:

Здр= Sдр – Sн max,	(5.1)

Зпр= Sпр – Sн max,	(5.2)

Wc= Wд1+ Wд2, 	(5.3)

Тсп =ИпрWc, 	(5.4)

де Sн max – максимальний початковий зазор в з’єднанні, мм;

Wд1 та Wд2 – відповідно середня швидкість зношування першої та другої деталі спряження, мм/мото-год.

До розгляду прикладу з використанням даних з табл. 1 одержуем :

Здр = 0,140 – 0,072 = 0,068 мм.

Зпр = 0,250 – 0.072 = 0,178 мм;

Wc = Wвт + Wпл = 2,2 ∙ 10-5 + 1,2 ∙ 10-5 = 3,4 ∙ 10-5 мм/мото-год;

Тсп=0,1783,4⋅10−5=5235мото−год.

Отримані розрахункові значення Wс та Тсп потрібно розглядати як середнє з можливих відхилень, поперед всього внаслідок нестабільності умов експлуатації сільськогосподарської техніки.

3. Граничні зношення з’єднань деталей можна визначити наступним чином:

Згр.вт =ЗгрWвтWс=0,178⋅2,2⋅10−53,4⋅10−5=0,115 мм;

Згр.пл =ЗгрWплWс=0,178⋅1,2⋅10−53,4⋅10−5=0,063 мм.

Допустимі зношення деталей з’єднання при заданому значенні міжремонтного наробітку Тмр = 3200 мото·год складають:

Згр.вт.= Згр.вт. - Тмр ·Wвт = 0,115 – 3200 · 2,2 · 10-5 = 0,045 мм;

Згр.пл.= Згр.пл - Тмр ·Wпл = 0,063 – 3200 · 1,2 · 10-5 = 0,025 мм.

Тоді допустимі без ремонту розміри деталей спряження в місці їх найбільшого зносу із врахуванням значень максимального діаметру отвору Dmax і мінімального діаметру вала dmin, що приймаються за табл. 1, визначаються наступним чином:

- для втулки:

Dдр = Dmax + Здр.вт. = 18,06 + 0,045 = 18,105 мм;

- для пальця:

dдр = dmin – Здр.пл. = 17,988 – 0,025 = 17,963 мм.

4. По завершенню креслиться розрахункова схема зношення деталей спряження в залежності від наробітку Т з показом значень повного ресурсу спряжень Тсп, допустимих без ремонту і граничних зношень деталей і зазорів в з’єднанні. Приклад виконання розрахункової схеми для заданого варіанту вихідних умов наведено на рис.1.

Виконання схеми починається з нанесення і позначення на осях координат масштабних рішень зношування і наробітки. Потім відкладають від початку координат значення початкового зазору Sн max , повного ресурсу з’єднання Тсп ,граничного зазору, Sпр ,проводять лініі зношування деталей. Початкові крапки ліній зношування відповідають граничним відхиленням розмирів отворів і валу по технічним умовам на виготовлення деталей.

На схемі вказують значення Идр і Игр для обох деталей, а також Sдр , Sгр, Тмр, Тсп для з’єднання в цілому.

Рисунок 5 – Розрахункова схема зношення деталей з’єднань, визначення його повного ресурсу, допустимих без ремонту і граничних зносів спряжених деталей.

Контрольні запитання

1.Пояснити що таке ресурс.

2. Що таке міжремонтний наробіток, його розрахунок.

3.Пояснити термін „граничне зношення”.

4. Пояснити термін „допустиме зношення”.

5. Як розраховується повний ресурс?.

ЛАБОРАТОРНА POБОТА  №6

Тема: Комплектація деталей. Визначення розмірних груп циліндро - поршневої групи двигунів внутрішнього згорання

Мета роботи: Оволодіти методикою визначення розмірних груп циліндро-поршневої групи двигунів внутрішнього згорання.

Завдання:

1. Розрахувати розмірні групи деталей спряження відповідно до заданого варіанту.

2. Побудувати графічну схему розташування виробничого і групових полів допусків спряжених деталей.

3. Визначити і записати марку двигуна за розмірною групою.

1. Основні поняття і визначення

Надійність машин в значній мірі залежить від забезпечення необхідної точності складання.

Під точністю складання розуміють ступінь відповідності дійсних значень параметрів, які характеризують характер спряження сполучених деталей значенням, обумовленим технічною документацією.

Точність зазорів, натягів і просторового розташування деталей в спряженні може бути досягнута методами повної, неповної, групової взаємозамінності регулюванням і підгонкою.

Складання по методу повної  взаємозамінності у спряженнях із зазором можливе при виконанні наступної умови: ТП = TS,  де ТП – допуск посадки, мм;

TS – допуск зазору, мм.

При умові ТП  > TS може бути реалізований метод неповної взаємозамінності, але при цьому неминуча поява якоїсь кількості браку. Разом з тим забезпечення точності виготовлення деталей, яка б дозволяла використовувати метод повної взаємозамінності, не завжди технічно і економічно доцільно, а часом і неможливо.

В таких випадках застосовують метод групової взаємозамінності, або метод селективного складання (наприклад, деталі двигуна: гільза - поршень, поршень-поршневий палець - шатун та інші).

Існуючий виробничий допуск на виготовлення деталей спряження штучно зменшують, щоб у спряжені отримати рівність допуску зазору, обумовленого технічною документацією.

TDr = TD/n,	(6.1)

Tdr = Td/n,	(6.2)

де:  TDr, Tdr - умовний (груповий) допуск отвору і вала відповідно;

TD, Td – виробничий допуск отвору і вала відповідно;

n – кратність зменшення.

За такими умовними допусками деталі сортують на n – розмірних груп. При складанні деталей спряження, які відносяться до одної розмірної групи буде забезпечена посадка по методу повної взаємозамінності, у відповідності з вимогами технічної документації.

2. Методика розрахунку розмірних груп деталей спряження

Вихідними даними для розрахунку розмірних груп є розміри спряжених деталей з граничними відхиленнями і граничні значення допуску зазору (D, d, ES, EI, es, ei).

Порядок проведення розрахунків:

1. Встановити виробничі допуски TD і Td, дійсні максимальні і мінімальні зазори Smax, Smin деталей спряження.

2. Вираховувати допуск посадки ТП :

ТП = Smax - Smin,	(6.3)

3. Визначити допуск зазору TS:

TS = Smax – Smin,	(6.4)	(4)

4. Знайти число розмірних груп n деталей з’єднання:

n = ТП / TS,	(6.5)

5. Визначити умовний (груповий) допуск деталей спряження TDr, Tdr:

TDr = TD/n, Tdr = Td/n

6. Встановити найбільший , та найменші розміри в кожній розмірній групі.

7. Результати занести в таблицю.

8. Побудувати графічну схему розташування виробничого і групових полів допусків спряжених деталей.

Приклад: Розрахувати розмірні групи для комплектування поршнів із гільзами циліндрів двигуна М-412Е для складання методом групової взаємозамінності.

Вихідні дані: Розмір гільзи 82+0,05 , розмір поршня 82−0,06−0,01

Граничні значення зазору у спряженні гільза-поршень – 0,05 ... 0,07 мм.

Розрахунок:

1. Виробничі допуски гільзи TD і  поршня Td

TD = ES – EI = 0,05мм

Td = es – ei = - 0,01 – (- 0,06) = 0,05мм

2. Дійсний максимальний Smax і мінімальний зазор Smin

Smax = ES – ei = 0,05 - (-0,06) = 0,11мм

Smin = EI – es = 0,00 – (-0,01) = 0,01мм

3. Допуск посадки:

ТП = Smax - Smin = 0,11 – 0,01 = 0,10мм

4. Допуск зазору:

TS = Smax – Smin = 0,07 – 0,05 = 0,02мм

5. Число розмірних груп деталей спряження:

n = ТП / TS = 0,10 / 0,02 = 5

6. Груповий допуск гільзи

TDr = TD/n = 0,05 / 5 = 0,01мм

Tdr = Td/n = 0,05 / 5 = 0,01мм

7. Результати обчислень заносимо до таблиці 8.

Таблиця 8 - Найбільші (Dmax, dmax) і найменші (Dmin, dmin) розміри в кожній розмірній групі.

| Гільза |  | Позначення групи | Поршень |  | Позначення групи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розмір | Інтервал |  | Розмір | Інтервал |  |
| 82+0,01 | 82,00 – 82,01 | А | 82−0,06−0,05 | 81,94 – 81,95 | А |
| 82+0,01+0,02 | 82,01 – 82,02 | Б | 82−0,05−0,04 | 81,95 – 81,96 | Б |
| 82+0,02+0,03 | 82,02 – 82,03 | В | 82−0,04−0,03 | 81,96 – 81,97 | В |
| 82+0,03+0,04 | 82,03 – 82,04 | Г | 82−0,03−0,02 | 81,97 – 81,98 | Г |
| 82+0,04+0,05 | 82,04 – 82,05 | Д | 82−0,02−0,01 | 81,98 – 81,99 | Д |

8. Графічна схема розташування  виробничого і групових полів допусків спряжених деталей

Рисунок 6 – Схема розташування  виробничого і групових полів допусків спряжених деталей .

ЗАВДАННЯ

на визначення розмірних груп деталей для складання методом групової взаємозамінності

| Варіант | Розміри деталей, мм |  | Зазор у спряженні, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гільза | Поршень |  |
| 1 | 76+0,05 | 76−0,06−0,01 | 0,05 ... 0,07 |
| 2 | 79+0,05 | 79−0,07−0,02 | 0,06 ... 0,08 |
| 3 | 100+0,06 | 100−0,07−0,01 | 0,06 ... 0,08 |
| 4 | 102+0,06 | 102−0,07−0,01 | 0,06 ... 0,08 |
| 5 | 110+0,06 | 110−0,16−0,10 | 0,14 ... 0,18 |
| 6 | 105+0,06 | 105−0,18−0,12 | 0,16 ... 0,20 |
| 7 | 122+0,06 | 122−0,20−0,14 | 0,19 ... 0,21 |
| 8 | 124+0,06 | 124−0,20−0,14 | 0,19 ... 0,21 |
| 9 | 85+0,05 | 85−0,06−0,01 | 0,05 ... 0,07 |
| 10 | 77+0,05 | 77−0,06−0,01 | 0,05 ... 0,07 |
| 11 | 80+0,05 | 80−0,07−0,02 | 0,06 ... 0,08 |
| 12 | 88+0,05 | 88−0,06−0,01 | 0,05 ... 0,07 |
| 13 | 101+0,06 | 101−0,07−0,01 | 0,06 ... 0,08 |
| 14 | 103+0,06 | 103−0,07−0,01 | 0,06 ... 0,08 |
| 15 | 123+0,06 | 123−0,20−0,14 | 0,19 ... 0,21 |
| 16 | 125+0,06 | 125−0,20−0,14 | 0,19 ... 0,21 |
| 17 | 114+0,06 | 114−0,16−0,10 | 0,14 ... 0,18 |
| 18 | 108+0,06 | 108−0,18−0,12 | 0,16 ... 0,20 |
| 19 | 78+0,06 | 78−0,06−0,01 | 0,05 ... 0,07 |
| 20 | 81+0,06 | 81−0,07−0,02 | 0,06 ... 0,08 |
| 21 | 104+0,06 | 104−0,07−0,01 | 0,06 ... 0,08 |
| 22 | 107+0,06 | 107−0,07−0,01 | 0,06 ... 0,08 |
| 23 | 126+0,06 | 126−0,20−0,14 | 0,19 ... 0,21 |
| 24 | 129+0,06 | 129−0,20−0,14 | 0,19 ... 0,21 |
| 25 | 118+0,06 | 118−0,16−0,10 | 0,14 ... 0,18 |
| 26 | 112+0,06 | 112−0,18−0,12 | 0,16 ... 0,20 |
| 27 | 106+0,06 | 106−0,07−0,01 | 0,06 ... 0,08 |
| 28 | 127+0,06 | 127−0,20−0,14 | 0,19 ... 0,21 |
| 29 | 108+0,06 | 108−0,07−0,01 | 0,06 ... 0,08 |
| 30 | 130+0,06 | 130−0,20−0,14 | 0,19 ... 0,21 |

Контрольні запитання

- Методика визначення допуску посадки, допуску зазору.

- Визначення інтервалу розмірної групи.

- Допуски, посадки при селективному підборі циліндро-поршневої групи ДВЗ.

- Визначення кількості ремонтних груп.

- Яким чином відрізняється кількість ремонтних груп дизельних і карбюраторних двигунів?

Рекомендована література

- Основна література

  - Авдеев М.В., Воловик Е.Л., Ульман И.Е. Технология ремонта машин и оборудования. - М.: Агропромиздат, 1986.- 247с.

  - Ачкасов К.А. Способы ремонта  сельскохозяйственной техники. – М.: Колос, 1994. – 196с.

  - Бабусенко С.М., Степанов В. А. Современные способы ремонта машин. – М.: Колос, 1997. – 324с.

  - Ермолов Л.С., Кряжков В.М., Черкун В.Е. Основы надежности сельскохозяйственной техники. – М.: Колос, 1982. – 271с.

  - Сідашенко О.І., Науменко О.А., Поліський А.Я., та ін. Ремонт машин. – За ред.. О.І. Сідашенка, А.Я. Поліського. – К.: Урожай, 1994. – 400с.

- Додаткова літераткра

  - Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей. – М.: Колос, 1981. – 351с.

  - Есерберлин Р.Е. Капитальный ремонт автомобилей. – М.: Транспорт, 1989.- 335с.

  - Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. – Справ. – М.: Машиностроение, 1989. – 480с.

  - Практикум по ремонту машин / А.И. Сидашенко, А.А. Науменко, В.К. Аветисян и др.; Под ред.  А.И. Сидашенка, А.А. Науменка.- Х.: Прапор, 1993. – 325с.

  - Тельнов Н.Ф., Очкасов А.А., Бадаров Е.И Ремонт машин / Под ред. Н.Ф. Тельнова. – М.: Агропромиздат, 1992. – 558с.

### ДОДАТОК 1

###### ВАРІАНТИ

завдань на виконання лабораторної роботи № 5

| № п/п | Деталі спряження по варіанту | Середній міжремонтний ресурс, мото∙годин | Середня швидкість зношування, мм/мото∙год. ∙ 10-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по зовнішньому діаметру спряження | по внутрішньому діаметру спряження |
| 01 | 1 | 4650 | 1,85 | 0,95 |
| 02 | 2 | 5600 | 2,6 | 1,5 |
| 03 | 3 | 4900 | 2,6 | 1,5 |
| 04 | 4 | 4900 | 2,6 | 1,5 |
| 05 | 5 | 5600 | 2,6 | 1,5 |
| 06 | 6 | 4025 | 2,6 | 1,5 |
| 07 | 7 | З750 | 2,6 | 1,5 |
| 08 | 8 | 4900 | 2,6 | 1,5 |
| 09 | 9 | 3950 | 1,85 | 0,95 |
| 10 | 10 | 2850 | 1,85 | 0,95 |
| 11 | 11 | 5600 | 2,6 | 1,5 |
| 12 | 12 | 5800 | 2,7 | 1,6 |
| 13 | 13 | 1450 | 1,85 | 0,95 |
| 14 | 14 | 2850 | 1,85 | 0,95 |
| 15 | 15 | 3550 | 1,85 | 0,95 |
| 16 | 16 | 2850 | 1,85 | 0,95 |
| 17 | 17 | 5800 | 2,7 | 1,6 |
| 18 | 18 | 4900 | 2,6 | 1,5 |
| 19 | 19 | 5700 | 4,5 | 2,5 |
| 20 | 20 | 4900 | 2,6 | 1,5 |
| 21 | 1 | 4350 | 1,95 | 1,05 |
| 22 | 2 | 5350 | 2,7 | 1,6 |
| 23 | 3 | 4650 | 2,7 | 1,6 |

Продовження додатку 1

| 24 | 4 | 4650 | 2,7 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 5 | 5350 | 2,7 | 1,6 |
| 26 | 6 | 3850 | 2,7 | 1,6 |
| 27 | 7 | 3600 | 2,7 | 1,6 |
| 28 | 8 | 4650 | 2,7 | 1,6 |
| 29 | 9 | 3650 | 1,95 | 1,05 |
| 30 | 10 | 2650 | 1,95 | 1,05 |
| 31 | 11 | 5350 | 2,7 | 1,6 |
| 32 | 12 | 5550 | 2,8 | 1,7 |
| 33 | 13 | 1350 | 1,95 | 1,05 |
| 34 | 14 | 2650 | 1,95 | 1,05 |
| 35 | 15 | 3350 | 1,95 | 1,05 |
| 36 | 16 | 2650 | 1,95 | 1,05 |
| 37 | 17 | 5550 | 2,8 | 1,7 |
| 38 | 18 | 4650 | 2,7 | 1,6 |
| 39 | 19 | 5550 | 4,6 | 2,6 |
| 40 | 20 | 4100 | 3,0 | 1,9 |
| 41 | 1 | 3950 | 2,1 | 1,2 |
| 42 | 2 | 5100 | 2,8 | 1,7 |
| 43 | 3 | 4450 | 2,8 | 1,7 |
| 44 | 4 | 4450 | 2,8 | 1,7 |
| 45 | 5 | 5100 | 2,8 | 1,7 |
| 46 | 6 | 3650 | 2,8 | 1,7 |
| 47 | 7 | 3420 | 2,8 | 1,7 |
| 48 | 8 | 4450 | 2,8 | 1,7 |
| 49 | 9 | 3350 | 2,1 | 1,2 |
| 50 | 10 | 2400 | 2,1 | 1,2 |
| 51 | 11 | 5100 | 2,8 | 1,7 |
| 52 | 12 | 5320 | 2,9 | 1,8 |
| 53 | 13 | 1200 | 2,1 | 1,2 |
| 54 | 14 | 2400 | 2,1 | 1,2 |
| 55 | 15 | 3050 | 2,1 | 1,2 |
| 56 | 16 | 2400 | 2,1 | 1,2 |

Продовження додатку 1

| 57 | 17 | 5320 | 2,9 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 18 | 4450 | 2,8 | 1,7 |
| 59 | 19 | 5400 | 4,7 | 2,7 |
| 60 | 20 | 4450 | 2,8 | 1,7 |
| 61 | 1 | 3750 | 2,2 | 1,25 |
| 62 | 2 | 4900 | 2,9 | 1,8 |
| 63 | 3 | 4250 | 2,9 | 1,8 |
| 64 | 4 | 4250 | 2,9 | 1,8 |
| 65 | 5 | 4900 | 2,9 | 1,8 |
| 66 | 6 | 3500 | 2,9 | 1,8 |
| 67 | 7 | 3280 | 2,9 | 1,8 |
| 68 | 8 | 4250 | 2,9 | 1,8 |
| 69 | 9 | 3200 | 2,2 | 1,25 |
| 70 | 10 | 2300 | 2,2 | 1,25 |
| 71 | 11 | 4900 | 2,9 | 1,8 |
| 72 | 12 | 5100 | 3,0 | 1,9 |
| 73 | 13 | 1150 | 2,2 | 1,25 |
| 74 | 14 | 2300 | 2,2 | 1,25 |
| 75 | 15 | 2900 | 2,2 | 1,25 |
| 76 | 16 | 2300 | 2,2 | 1,25 |
| 77 | 17 | 5100 | 3,0 | 1,9 |
| 78 | 18 | 4250 | 2,9 | 1,8 |
| 79 | 19 | 5250 | 4,8 | 2,8 |
| 80 | 20 | 4250 | 2,9 | 1,8 |
| 81 | 1 | 3450 | 2,4 | 1,35 |
| 82 | 2 | 4700 | 3,0 | 1,9 |
| 83 | 3 | 4100 | 3,0 | 1,9 |
| 84 | 4 | 4100 | 3,0 | 1,9 |
| 85 | 5 | 4700 | 3,0 | 1,9 |
| 86 | 6 | 3350 | 3,0 | 1,9 |
| 87 | 7 | 3150 | 3,0 | 1,9 |
| 88 | 8 | 4100 | 3,0 | 1,9 |
| 89 | 9 | 2950 | 2,4 | 1,35 |

Продовження додатку 1

| 90 | 10 | 2150 | 2,4 | 1,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 11 | 4700 | 3,0 | 1,9 |
| 92 | 12 | 4900 | 3,1 | 2,0 |
| 93 | 13 | 1050 | 2,4 | 1,35 |
| 94 | 14 | 2150 | 2,4 | 1,35 |
| 95 | 15 | 2650 | 2,4 | 1,35 |
| 96 | 16 | 2150 | 2,4 | 1,35 |
| 97 | 17 | 4900 | 3,1 | 2,0 |
| 98 | 18 | 4100 | 3,0 | 1,9 |
| 99 | 19 | 5000 | 4,5 | 3,5 |